Techniniai reikalavimai sportui paruoštiems visureigiams automobiliams 2010-2012m.

Klasė “TR-1”

Tuo atveju, kai automobilis neatitinka grupei “TR-1” vienu ar keliais parametrais,

esminiai neturinčiais įtakos jo pravažumui, ekipažo ir aplinkinių saugumui, suinteresuotas

asmuo gali pateikti prašymą sekretoriatui (raštu). Tech.Komisaras su Komisarų kolegija gali nagrinėti esančius neatitikimus ir leisti automobilį dalyvauti “TR-1” grupės įskaitoje.

Su duotu leidimu turi būti supažindinti visi varžybų oficialūs asmenys.

1. Principinė nuostata

“TR-1” klasė, tai serijinės gamybos visureigiai, kurių ratų formulė 4x4,

Šių automobilių turi būti pagaminta ne mažiau kaip 1000 identiškų vienetų.

kai vyksta automobilio techninė apžiūra, leidžiama palyginti apžiūrimų

automobilių detales su serijinėmis detalėmis.

Taip pat FIA homologuoti T1, T2 automobiliai.

Visi TR-1 klasės visureigiai turi būti registruoti savo valstybės  transporto registre,

turėti valstybinės registracijos numerius, tech.apžiūros atlikimą patvirtinantį dokumentą,

civilinės atsakomybės draudimą kaip reikalauja KET.

2. Stiprinimas

Leidžiama pastiprinti bet kurią detalę su sąlyga, kad naudojama medžiaga kartoja

stiprinamos detalės formą, jei kitaip nenumatyta šių techninių reikalavimų kokiame nors

konkrečiame punkte.

Automobilio išorinė išvaizda originali.

3. Sėdynės

Galima įtaisyti bet kokias automobilių sėdynes. Sėdynės turi būti patikimai

pritvirtintos.

Rekomenduojamos priekinės sportinės sėdynės;

rečios eilės sėdynes galima pašalinti, tačiau sėdynių turi būti ne

mažiau nei ekipažo narių.

4. Automobilio konstrukcija

Jeigu viename ar kitame Techninių reikalavimų punkte yra išvardyti leistini

pertvarkymai, pakeitimai ir papildymai, tai tame sąraše neišvardyti techniniai

pakeitimai, savaime aišku, yra DRAUDŽIAMI.

Leidžiami pakeitimai ir jų matmenys aprašyti žemiau esančiuose punktuose.

Bet kuri susidėvėjusi arba pažeista detalė gali būti pakeista tik identiška

keičiamai detale.

Automobiliai turi būti griežtai gamykliniai modeliai, atpažįstami

(identifikuojami) pagal gamyklos-gamintojo duomenis (katalogas arba

homologacijos žemėlapis).

Bet kokie automobilio pakeitimai, papildymai ir modifikacijos neturi

prieštarauti įstatymams šalies, kurioje vyksta varžybos.

5. Automobilio masė

Automobilio masė turi būti ne mažesnė kaip 800 kilogramų ir ne didesnė kaip

3500 kilogramų.

6. Techniniai reikalavimai

6.1. Ratų formulė

Automobiliuose galima naudoti agregatus, realizuojančius ratų formulę 4x4,

Bendras skaičius ratų, kuriais automobilis remiasi į gruntą, turi būti keturi;

Bendras varomųjų ratų skaičius turi būti keturi.

Naudoti bet kokias kitas ratų formules draudžiama.

6.2. Variklis

Originalus.

Aušinimo sistema:

Originali.

Oro filtras:

Originalus;

Galima sumontuoti “šnorkelį”

Draudžiama siurbti orą varikliui iš keleivių skyriaus.

Degalai:;

Leidžiama naudoti tik prekybinių rūšių degalus, realizuojamus degalinėse;

Draudžiami kuro papildai didinantys oktaninį skaičių ir pan;

Į variklio oro įsiurbimo sistemą kaip oksidatorius gali būti tiekiamas tik

atmosferos oras iš aplinkos.

Naudotų dujų šalinimo sistema:

Originali.

6.3. Transmisija

Originali.

6.4. Pakaba

Draudžiamas pakabos eigos pakeitimas ir pakabos kėlimas (liftavimas).

6.5. Tiltai

Originalūs.

Gali būti sumontuotos diferensialo blokiruotės.

6.6. Ratai (ratų diskai) ir padangos.

Leidžiama naudoti ne didesnio aukščio kaip 820mm ir ne didesnio pločio kaip 300mm  ratus

(ratai matuojami skersai per ašį, horizontaliai kai slėgis padangose  1,5 atm.)

Draudžiama naudoti žemės ūkio technikos, kelių tiesimo technikos ir specialiųjų mašinų padangas;

Padangų protektorių išpjaustyti draudžiama;

Ratlankiai turi būti gamykliniai;

Draudžiami ratlankiai, fiksuojantys padangų šonus (bedlokai)

..

6.7. Stabdžių sistema.

Originali, įskaitant stovėjimo stabdį.

6.8. Vairo sistema.

Originali;

Leidžiama keisti vairo ratą į kitą, serijinės gamybos.

6.9. Kėbulas ir rėmas

Kėbulas originalus.

Rėmas originalus;

Draudžiamas kėbulo pakėlimas rėmo atžvilgiu (bodyliftas).

Leidžiama įtaisyti kėbulo apsaugos papildomus elementus kėbulo apačioje,

siekiant apsaugoti šias automobilio sistemas: variklį, radiatorių, pakabą,

pavarų dėžę, paskirstymo dėžę, baką, transmisiją, naudotų dujų išmetimo

sistemą.

Įrengiant gervę galimas gervės gabaritų dydžio priekinio bamperio dalies

išpjovimas;

6.9.1. Išorinis vaizdas.

Originalus;

Leidžiama montuoti ratų arkų plastikinius praplatinimus.

6.9.2. Buksiravimo kilpos

Privalomos buksiravimo kilpos: mažiausiai viena priekyje ir viena

automobilio gale. Buksiravimo kilpos turi būti aiškiai pažymėtos

(nudažytos) geltona, oranžine arba raudona spalva.

6.10. Elektros sistema

Originali.

Visi elektros elementai, taip pat ir akumuliatorinė baterija privalo būti

gamintojo numatytose vietose;

Papildomi šviesos techniniai įrengimai neribojami, bet turi atitikti

šalies, kurioje vyksta varžybos įstatymus.

Stacionarūs techniniai šviesos įrengimai techninės komisijos metu turi

veikti;

Gali būti įtaisytas masės išjungėjas.

Privalomas vienas laisvas (originalus arba papildomai įrengtas) automobilinis 12V

elektros lizdas.

2013m. planuojama redakcija:

Vienas originalus generatorius (arba numatytų gamintojo parametrų),

gamintojo numatytoje vietoje.

6.11. Degalų padavimo sistema.

Originali;

Leidžiamos degalų sistemos apsaugos.

6.12. Gervė ir papildomi įrengimai

Galima sumontuoti ne daugiau kaip vieną gervę, pagamintą serijiniu būdu, vienos iš registruotos prekybinės markės.

Automobilyje turi būti gervės lyno gesinimo audeklas ir plokščia (ne

siauresnė nei 50mm pločio) juosta (stropa) medžių žievės apsaugai nuo

plieninio lyno;

Automobiliui judant, visi papildomi įtaisai (gervės lynas, lyno

prailgintojas, žievės saugos stropa, tvirtinimo kablys, takelažo ąsos (lyno

jungtys), skriemuliai, lyno gesinantis audėklas ir t.t.) turi būti patikimai

pritvirtinti.

2013m. planuojama redakcija:

Galima sumontuoti ne daugiau kaip vieną elektrinę gervę, pagamintą serijiniu būdu, vienos iš registruotos prekybinės markės. Gervės konstrukcinė sudėtis: vienas variklis, vienas reduktorius,

vienas būgnas, vienas korpusas, vienas lynas.

6.13. Saugos karkasas.

Galima (rekomenduojama) įrengti vidinį saugos karkasą;

Saugos karkaso konstrukcija pavaizduota piešinyje priede Nr. 2 arba yra originalios gamyklinės gamybos.

Saugos karkaso gamybos būdas ir principas turi atitikti FIA standartus arba būti homoloduotas.

6.14. Saugos diržai.

Automobiliuose turi būti gamykliniai mažiausiai tritaškiai

automobiliniai saugos diržai visiems ekipažo nariams. Rekomenduojami

sportiniai saugos diržai.

6.15. Gesintuvas

Automobiliuose turi būti du gamykliniai ugnies gesintuvai, kuriuose būtų ne

mažiau kaip po 2 kg ugnį gesinančios medžiagos: freonas-12, brometilas,

angliarūgštė, ugnį gesinantys milteliai;

putų gesintuvus naudoti draudžiama;

Ugnies gesintuvai turi būti vairuotojui ir štirmanui lengvai pasiekiamose

vietose.

Gesintuvas turi būti patikimai pritvirtintas, tačiau, kilus gaisrui, jis turi būti

nuimamas greitai ir lengvai, nenaudojant įrankių,.

Ant gesintuvo baliono turi būti nurodyta užtaiso masė, pilna paruošto baliono

masė ir tuščio baliono masė.

7. Pirmosios pagalbos vaistinėlė

Automobiliuose privalo būti pirmosios pagalbos vaistinėlė – rinkinys.

Pirmosios pagalbos rinkinys turi būti sukomplektuotas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.

Vaistinėlė turi būti lengvai pasiekiamoje vietoje ir papildomoje vandeniui nelaidžioje

pakuotėje.

Privalomi papildomi įrenginiai

1. Ryšio priemonės:

Siekiant užtikrinti dalyvių ir žiūrovų saugumą, ekipažas privalo turėti

ryšio priemones susisiekti su organizatoriais ir laiku iškviesti medicininę

pagalbą. Rekomenduojama automobilyje įrengti CB-diapazono (27

MHz) automobilinę radijo stotį.

Galima naudoti kitų diapazonų radijo stotis, mobiliuosius GSM bei

palydovinius telefonus, garantuojančius patikimą ryšį su organizatoriais

bei gelbėjimo tarnybomis.

Tech. reikalavimus paruošė:

4x4 komitetas

Tvirtinu:

LASF 4x4 komiteto pirmininkas

G.Grigaitis

_____________________

Suderinta:

LASF Tech. reikalavimų komiteto pirmininkas

A. Gricius

2009 spalio mėn. 26d.